测量实习报告

实习名称：地形图的应用实习 实习地点：周口店、温泉镇 起止日期：2013.5.11~2013.5.12

学号：1001111009 报告人：李汉敖 小组成员：彭红卫、陈俊辉、李汉敖、王梓轩（周口店） 李汉敖、王梓轩（温泉镇）

# 第一章

前言

- 实习目的

测量学教学实习的目的是巩固、扩大、和加深学生从课堂上所学的理论知识，获得测量实际工作的初步经验和基本技能，着重培养学生的独立工作能力，进一步熟练测量仪器的操作技能。

- 实习任务和要求

- 地形图的野外应用

- 任务

熟悉中小比例尺地形图的野外应用，分组进行野外用图找点和野外定点。

- 内容

- 准备工作：中小比例尺地形图上的要素，熟悉野外用途的基本工具的基本条件；

- 野外用途：根据地形图和图上提供的基本路线，找到路线上是校内标定的检查点点号，必须按照路线行进，并将检查点位置标绘在图上；

- 野外定点：能够进行地形图的实地对应，进行坡度和断面测量。

- 实习地点：温泉镇、周口店

- 航片的野外判读

- 任务

掌握航片野外判读的基本方法。完成黄花城地区主要地物的野外判读工作。

- 内容

- 准备工作：了解航片的地理位置、拍摄时间等，对照地形图了解地貌状况；

- 野外判读：沿着选定的调查路线，根据航片实地判读主要地物，并在透明纸上绘出主要地物和调查路线。

- 实习地点：温泉镇

- 实习要求

通过教学实习学生应达到以下要求：

- 掌握中小比例尺地形图的野外应用；

- 掌握航片野外判读的基本方法；

- 掌握测量仪器的基本判读；

- 掌握中小比例尺地形图的图上测量。

# 第二章  周口店实习

时间：2013年5月11日

地点：周口店

组员：陈俊辉、彭红卫、李汉敖、王梓轩

实习工具： 罗盘仪、GPS手持机、周口店地学实习基地地形图（1:10000）、测绳、量角器、三角板、记录板、记录纸、报告纸、透明纸

步行路线： 原油厂门口——牛口峪水库——副坝——二副坝——三副坝——向源山——污水处理厂——牛口峪水库——簸箕掌——大砾岩山——三不管沟——公路

实习主要内容：

项目一： 原油厂旁目估定点

作业方法：首先利用罗盘对地形图进行定向，然后观察周边地形地物，利用明显的地形地物确定站立点在图上的位置。在本次实习中，我利用了原油厂的油管、桥、磨盘山、大杠山和小路来目估自己的位置。

成果：目估点以绘制在附图上（起点）

项目二：利用罗盘测方位角和竖角

作业方法： 仔细观察发现指针指北时读数并不为360°，而是以被校准磁北与坐标北的夹角。测水平角时若被测点高于人，则将双手紧握罗盘，贴于身体，透过镜子看到被测物的像，使其与镜子中线和砧板的像三者重合，此时调节水平气泡居中，则此时指北针读数即为被测目标的方位角；若被测点低于人，则将镜面对准自己，透过塑料圆孔观察被测物，使其与砧板和镜子中线在一条直线上，此时调节水平气泡居中，则此时指南针的读数即为被测目标方位角。在本次实习中，用罗盘测方位角的次数很多，如用前方交会和后方交会定点。

成果： 萝卜顶：方位角294° 、竖角6°

塔后：方位角 31° 、竖角11°

远处桥：方位角129°、竖角6°         已绘制在附图上

项目三：GPS的使用

作业方法：在使用时，先按POWER键打开，再按ENTER键进入界面，等待卫星的定位，将GPS初始化，然后将读数记录下来，即为持机者所在坐标位置。

在本次的实习中，老师再次为我们讲解了GPS的基本应用。

项目四： 前方交会

作业方法：在三个有明显夹角的已知点分别测同一待测位置，测得水平角，则在地图上以这三点为原点，以三角形作射线，交点即为待测物在地图上的位置，如果三条射线交为一个三角形，则三角形中心即为待测点在图上的位置。也可只选择两个点进行交会，不过精度较低，以两点交会时所作两条射线的交点即为待测点的位置。

本次实习中在房山西和三副坝北端利用前方交会出电视塔的位置，在房山西的顶点测电视塔的方位角在图上展绘，行至三副坝北端测电视塔的方位角在图上展绘，两线的交点即为电视塔的位置。

成果：房山西：方位角 46°

一副坝坎斗（一副坝南端）：方位角 60°   已描绘在附图上

项目五：后方交会

作业方法：在一个待测地点通过测量A、B、C三个已知点（即能在地图中准确找出的点）的方位角，然后通过交线来确定待测地点在图上的位置。

本次实习进行了两次后方交会，第一次在主坝上，选择了301.1、萝卜顶和山顶庙进行后方交会；第二次是在四副坝上，选择了301.1、山顶庙进行后方交会。

成果：主坝上   301.1：方位角  99°

萝卜顶：方位角 110°

山顶庙：方位角 184°

四附坝上  301.1：方位角  76°

山顶庙：方位角  157°

项目六：在颠簸掌西北部一点上进行目估定点

作业方法：利用其余与萝卜顶及后方建筑在一条直线上，还有所在小路交会所在位置，描绘在图上。

成果：所估点已经描绘在附图上

项目七：在骆驼山至三不管沟的路上选择一段长约200米的路程进行断面测量

作业方法：利用测量绳在此段路上测量产状不同的坡的坡长，并用罗盘测出竖角。利用三角函数得出其高程和水平距离，然后将不同坡度的线段连接起来即可得其断面图。

成果：点1→点2：距离 20米、竖角 -10°  点1高程131米

点2→点3：距离 20米、竖角  0°

点3→点4：距离 20米、竖角  5°

点4→点5：距离 20米、竖角  1°

点5→点6：距离 20米、竖角  2°

点6→点7：距离 40米、竖角  6°

点7→点8：距离 40米、竖角  3°

点9→点10：距离20米、竖角  6°

已描绘在附图中

第三章 温泉镇实习

时间：2013.05.2

地点：温泉镇

成员：王梓轩、李汉敖

实习工具：罗盘仪，温泉镇地图实习基地地图（1:10000），皮尺，量角器，三角板，记录板，报告纸，透明纸

步行路线：十字路口直角三角形花坛河岸旁——蓝色建筑物（1号点）——沿标定点——白家瞳——公路（具体见附图）

实习主要内容：

项目一：航片的野外判读：

作业方法：通过所站立地点周围的标志性地物地貌，比如：街道，河流，桥梁等，判断自己所在位置的图上方位及航片的大致南北向。通过实地测量，判断航片的大致比例尺。

成果：在实地，通过测京密引水渠有水部分和绿地边的实际长和航片上长，可算出大致比例尺。通过实测，绿地边实际长97.35m，图上距离为12mm。获得航片比例尺大致为1:8112。

项目二：找出新增地物。

新增地物为：太舟坞农贸市场。量得其长度为：65.10m，96.34m，45.44m。具体形状已经标在地图上。

项目三：野外在地形图上定点（选择20个点进行标记）

作业方法：在野外，先通过对周边地物地貌大致判断所在点在地形图上的大致位置，再用罗盘打周围明显标志物，进行精确定点。

1号点：可以通过明显的地物标志来判断。是在刚上山是，马路与山路的交叉口，拐角北面有一小型的房子，可判断该店所在的具体地点。

2号点：可通过后方交会法精确确定。以北面的烟囱为参照点，通过罗盘测得该点在烟囱164°方向，通过与地形图上给的道路的交会，可以确定2号点的位置。

9号点：从地物上判断，路在9号点附近有一个大拐弯，且在等高线上可以看出，该处位于一大转弯的山脊处，在其西南侧则为一山谷，由此可推断该点位置。也可以根据后方交会法确定，在山脊处，测得操场中心232°，烟囱在163°方位上，由两点后方交会，可以确定该点位置。

22号点：该点位于一五岔路口，在地形图上很容易确定。

其他点都可以根据一路上所见的地物地貌在地形图上大致确定方位。

一路上经过的点有：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、22、25、24、28、32、33、34、38、39、D1、D57、A3，共23个点。

成果已描绘在附图上。

项目四：在24号点至28好点的路上海拔高位155.4的高山上进行后方交会

作业方法：选择三处明显的地物（球场，黑龙潭山，建筑物）在山顶上进行后方交会，将教会测得的方位角标在图上，得到三条射线交会出的一个小三角形，三角形的中心极为所在点。

成果：建筑物，方位角：230°

球场，方位角：178°

项目五：在地形图上描绘新建公路的大体路线

作业方法：测量每段直线的长度和方位角，主要是通过皮尺丈量每两个拐弯间的长度，根据罗盘量出各路段的方位角，将其按长度比例在图上大致根据坡度和方位画出来，描绘出大体路线图。

第一段长度：50.15m  方位角：95°

第二段长度：19.81m  方位角：96°

第三段长度：6.11m 方位角：106°

第四段长度：7.25m  方位角：116°

第五段长度：6.80m  方位角：138°

第六段长度：9.63m  方位角：166°

第七段长度：17.46m 方位角：208°

第八段长度：5.34m  方位角：96°

第九段长度：14.32m  方位角：174°

第十段长度：9.9m  方位角：158°

第十一段长度：11.56m  方位角：138°

第十二段长度：35.9m  方位角：103°

第十三段长度：7.68m  方位角：137°

第十四段长度：7.80m  方位角：162°

第十五段长度：6.21m  方位角：233°

第十六段长度：49.80m  方位角：273°

第十七段长度：40.74m 方位角：175°

第十八段长度：25.48m  方位角：246°

第十九段长度：20m  方位角：210°

第二十段长度：41.76m  方位角：169°

第二十一段长度：16.6m  方位角：167°

第二十二段长度：34.35m  方位角：225°

第二十三段长度：21.85m  方位角：210°

第二十四段长度：47.40m  方位角：273°

具体路线已描绘在附图上。

项目六：我们在路线上对羽毛球馆进行了实地测量，测得其长度和宽度如下：48.66m，18.78m，随后，我们用罗盘对羽毛球馆的两条边进行了定向，测得其方位角。成果见透明纸上地图。

第四章：实习总结

通过本次为期两天的实习，把课堂上所学的知识点，与实际实践结合起来，加强了实际操作能力，同时也促进了对课堂知识的理解。在实习过程中，我们班同学分成了几组，在合作的时间里，加强了组员间的团队合作意识，促进了同学之间的交流。

周口店的实习中，我们练习了罗盘的一些用法，像测水平角、竖角等，也利用此机会练习了后方交会和前方交会，对两种交会定点的原理有了进一步的了解。同时也掌握了一些罗盘的使用小技巧，不再像原来一样，测一个点要好久，现在不到一分钟就能测好一个点了。当然，还有待提高。同时，老师还讲解了GPS的使用方法，只有在不断地实习过程中，我们才会有收获，有认识，有提高。其次，我们对地物和地貌有了更加深入的了解。比如说我们学会了看山谷，山脊和鞍部的等高线，并且实地观察了这些地物地貌特征。相信今后的实习过程中，我们一定能够辨认出来。

温泉镇的实习中，走的是山路，虽然路不好走了，但是大家都互相帮助，在下一段陡坡的时候，班里的很多男生都先下去来帮助后面的女生。其次是测点等的过程。这些实习过程虽然琐碎，但是没有一个同学不用心去测，大家都认认真真拿着罗盘测量，没有说因为简单而懈怠它。因为我们深深的爱着地质这项事业。

我认为本次实习很有意义，因为他让我们对知识的认识不再只是停留在表面，而是忽悠了实践之后的更深入，更透彻的体会，这对于我们以后的学习和工作都有极大的帮助。而且，两天野外的实习还磨炼了我们的意志。是那山谷的风，吹动了我们的红旗，是那狂暴的雨，洗刷了我们的帐篷。诚如斯言。

此外，测量工作从来不是以个人为单位，而是团队合作完成，只有每个人勤奋刻苦，团结起来才能将实习做好。所以说实习结果的好坏不是由这个团队中某个人所决定的，而是由每个成员所决定的。只有我们每个人都发挥各自的聪明才智，通过我们共同努力，我们才能把实习做好，才能圆满。所以说团结精神在测量工作中是很重要的，我们要在以后不断的培养我们自己的团队精神和集体荣誉感。

同时我认为：测量工作是一项很严谨的工作，实习过程中我们要认真的对待每一个步骤，不能因为简单，而马马虎虎，草草了事。可能以后多年来，每天都是重复着相同的操作步骤，但正因为如此我们对测量工作有了更深入的了解，从而找到适合自己的最好方法。

作为一个测绘工作者，辛苦是每个人都要面对的，然而苦中作乐，从中学习先进的测绘理念和测绘技巧却是我们需要掌握的。一名共靑团员应该时刻不畏艰辛，走在最前沿，对于测绘工作也是如此，发扬吃苦耐劳的精神，提高自身素质，增强个人技能，为将来的测绘事业多做贡献。

我的建议：

希望以后的实习过程中，老师可以给我们更加详细的讲解，对于学生们的问题给予更加有效的解答。以保证实习的质量。同时，能够在即将实习之前将实习计划表制定好，以免出现突发情况。