地形图的应用实习

实习地点：温泉、周口店

起讫日期：13.5.11  13.5.12

班级：10101113

组号：4组

编写人：靳曲

指导教师：陶象武

目录

目录…………………………………………2

前言…………………………………………3

实习内容……………………………………3

温泉部分……………………………………3

周口店部分…………………………………5

实习总结……………………………………6

前言

上周末，学校组织部分开设测量学的班级去温泉和周口店进行野外实习，对课堂上学的内容有了一个直观的认识，起到了事半功倍的作用，与此同时也了解到测量人员野外作业的不易，让我对测量工作心生敬畏。

测量学教学实习的目的是巩固、扩大和加深学生从课堂上所学的理论知识，获得测量实际工作的初步经验和基本技能，着重培养学生的独立工作能力，进一步熟练测量仪器的操作技能。

通过教学实习学生应达到以下要求：1、掌握中小比例尺地形图的应用。2、掌握航片野外判读的基本方法。3、掌握测量仪器的基本操作。4、掌握中小比例尺地形图的图上测量。

本次实习的任务如下：1、熟悉中小比例尺地形图的野外应用，分组进行野外用图找点和野外定点。2、掌握航片野外判读的基本方法。3、掌握中小比例尺图上测量的基本方法。

实习内容

- 温泉部分

- 温泉野外找点，温泉野外用途实习提供给学生实习基地1:10000地形图，根据地形图上已有的概略路线，和实地标定的标记点（油漆标定），按照既定路线行进。各组学生根据实地地形、地物，借助罗盘仪、地形图按照指定路线行走，并在路上随时判断地形、地物，确定自己站立在图上的位置，寻找实地标记点，并在图上标记出点位和点号。将野外实际经过路线蒙绘在透明纸上。沿路线行进时，我们组（姜瀚、靳曲）在找点时利用了已知地形图上位置的烟囱进行后方交会定位，与地形图上的路线交点即是实际所在地。还有利用等高线的疏密程度与走过路线的起伏程度的关系、路线拐弯处、路两旁的谷和脊、与上一点的距离关系等进行定点。

- 温泉航片野外判读，判读是对航空图像及遥感图像上的各种特征机型综合分析、比较、推理和判断，最后提取出自己感兴趣的信息。实习时，观测某点附近的图像标志，如色调、形状、文理、图形等，在实地进行主要地物的判读。其主要内容包括：道路、河流、居民地、湖泊等。在温泉镇时，定点就简单了好多，路中央三角形的花坛和河流上的桥梁帮我们轻松定点。我们还通过桥梁和明显地物的长宽的实际长度测量与图上长度测量测得航拍图的比例尺大约为1:10000。

- 路线测绘。在第34号点之后路线在地形图上就没有标出，我们开始利用罗盘和皮尺测量路段的长度和角度经过作图把我们行走的路线标在地质图上总共测量了九段路线。值得一提的是在绘制此段地图的时候，我们组两人配合默契，速度超过其他同学很多，最后结果也跟实际上的路线相差无几，究其原因，在掌握测量技巧的前提下，有一个与自己配合默契的队友是很重要的，如果队友怨声载道，到处都是负能量，不仅效率上不去，在身心俱疲的状态下有一个怨妇似的队友也是很扫兴的一件事。

- 经过樱桃园，在羽毛球馆处，对其长度和宽度的测量，东西走向是 48.7m， 南北 17.7m，这样我们可以按照比例尺在透明纸上描绘出来。

- 周口店部分

- 野外定点。步行路线如下：原油厂门口——牛口峪水库一副坝——二副坝——三副坝——向源山——污水处理厂——牛口峪水库——簸箕掌——大砾岩山——三不管沟——公路。在原油厂门口目估定点，运用大油罐、桥梁确定自己的位置，在桥梁上练习了罗盘的使用，包括利用301高地，罗卜顶，信号塔若干测方位角和俯仰角。在桥梁上还练习了GPS的使用和并在地形图上定位。在一副坝下练习测量倾角，一副坝上利用301高地、罗卜顶、山顶庙联系了后方交会定位。至此大家已经能较熟练的使用罗盘，读数已经大体一致（误差小于3度）。只是后方交汇定位上不同组的同学结果差距较大，不仅仅是数据上，我们组合另一组测得数据完全一样，但是在做图上出现了较大的出入。说明动手能力是要在多方面联系的。由此看来，像这种野外实习学到的东西是在室内永远学不到的，难得的经验以及熟悉各种仪器操作的过程都让我获益匪浅。

- 在掌握了后方交会定点法之后，我们又练习了前方定位，分别在在国家三级点房山西和一副坝与二副坝的交汇处向周口店电视塔测了方位角，在地图上通过前方交汇定出了电视塔的位置。后方交会定点法是通过两个已知点定出测量者所在地在地图上的位置，前方交会是通过在几个已知点向未知点打方向，确定未知点在地图上的位置。经过这两天的实习我发现无论是前方交会还是后方交会都是很灵活的，所谓确定地图上的位置就是两条线的交点，这两条线的交点不一定是两条方向线的交点，也可以是一条方向线与一条路的交点，而检验定位是否准确的方法就多样化了，可以用GPS在平面上定位，也可以结合所在点周边地物的特征定位，比如等高线可以反映鞍部、谷和脊等。

- 在路上经过几公里的行进，不断通过各种方法定点后，我们进入到周口店实习最后一个项目——剖面的绘制。选定起始点后用GPS测定起点坐标。以5米为一个单位，用测量绳测距，用罗盘测倾角，共测20组数据。在这里要特别注意的是，罗盘读数时应注意正负，我们组一开始就把正负搞反了，如果按照错误的数据绘图，会让地形起伏情况正好相反。顺利完成剖面图数据测量后，就踏上了这次实习的归途。

实习总结

在指导老师们辛勤的安排和指导下完成了为期两天的《测量学》实习，回顾这两天的实习生活，应该感激老师的帮助和同学们的配合，是他们让我们的实习变的很成功。

测量学是一门实践性很强的学科，但是也要求我们掌握扎实的理论知识。如果没有扎实的理论功底，当遇到问题的时候，便不懂得融会贯通，用其他的方法来解决它。所以我认为理论知识是实践的前提，也就是我们继续回到学校的原因，我们只有把理论知识巩固好，将来才能更好的运用到工作中去。理论联系实践，把课本上学习的知识拿到实际中去，把纸上谈兵变成实地作战是现代教学最重要的内容。

测量工作从来不是以个人为单位，而是团队合作完成，只有每个人勤奋刻苦，团结起来才能将实习做好。所以说实习结果的好坏不是由这个团队中某个人所决定的，而是由每个成员所决定的。只有我们每个人都发挥各自的聪明才智，通过我们共同努力，我们才能把实习做好，才能圆满。所以说团结精神在测量工作中是很重要的，我们要在以后不断的培养我们自己的团队精神和集体荣誉感。

在培养了团队精神的同时，也培养了我们艰苦朴素的精神，磨练了我们的意志。上山的那几天我们很辛苦，早晨天还没亮，我就要抗拒疲劳，大刀破斧的扛着仪器从学校坐车去测区。测区有条土路整天过大车，尘土飞扬，并且山区路不好行走，道路崎岖并且很多荆棘，很容易划破皮肤，但是没有一个人抱怨过。我相信这将是我们人生的一笔巨大的财富，我们将受益一生。

测量工作是一项很严谨的工作，实习过程中我们要认真的对待每一个步骤，不能因为简单，而马马虎虎，草草了事。可能以后多年来，每天都是重复着相同的操作步骤，但正因为如此我们对测量工作有了更深入的了解，从而找到适合自己的最好方法。

在认真的前提下，我们也要严格地遵守测量工作中的每一个步骤，不可胡乱操作，一旦测量步骤搞错或者是步骤的顺序颠倒，都可能使测量的精度降低，如果严重的话还可能导致测量的结果错误。只有严格按照规程操作才能更好的保证工作效率和精度，俗话说“细节决定成败”，只有在工作中认真对待，将来结果才会更精确。

这次实习布置的导线网都是图根级的，在这样精度要求不太严格的测量工作中，许多限差的单位都是以毫米，秒等小单位来进行度量的，这是测绘工作具有高精密性的直观的反映。在实际测量中我们尽量作到仔细，错了就返工，决不马虎，这不仅也培养了我们做事严谨的作风，也正是专业素质的基础。

作为一个测绘工作者，辛苦是每个人都要面对的，然而苦中作乐，从中学习先进的测绘理念和测绘技巧却是我们需要掌握的。一名共产党员应该时刻不畏艰辛，走在最前沿，对于测绘工作也是如此，发扬吃苦耐劳的精神，提高自身素质，增强个人技能，为将来的测绘事业多做贡献。